ООО «ИНСТРЭЛ»

443016, г. Самара, пр. Ленина, д.25, каб.1 т. (846)  201-03-93

ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Для размещения линейного объекта : «Строительство сети газораспределения в

г. Кинель (Студенцы). Газопроводы для газификации СДТ Поволжской МИС,

линия 5-я, д. 169»

Исполнитель___________________ /Е.С. Андреева /

2025г

Содержание

| № п/п | Наименование раздела | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обоснование необходимости установления публичного сервитута | 3 |
| 2 | Обоснование выбранного варианта сети газораспределения | 7 |
| 3 | Описание альтернативного варианта размещения проектируемого газопровода | 11 |
| 4 | Заключение | 13 |
| 5 | Приложение №1 | 15 |
| 6 | Приложение №2 | 16 |
| 7 | Договор №УРК122846 от 23.03.2023г | 17 |
| 8 | Технические условия №Т1-КИ/00656-22 от 23.03.2023г. | 21 |
| 9 | Дополнительное соглашение №1 от 21.03.2024г. | 24 |
| 10 | Дополнительное соглашение №2 от 04.08.2023г. | 27 |
| 11 | Технические условия №Т1-КИ/01755-23 от 04.08.2023г. | 28 |
| 12 | Дополнительное соглашение №3 от 15.08.2025г. | 31 |
| 13 | Договор № 03912 от 27.08.2025г. | 32 |

- Обоснование необходимости установления публичного сервитута

В соответствии со ст.17 Федерального закона от 31.03.1999 №69-ФЗ (ред. от 08.08.2024) "О газоснабжении в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2024) развитие газификации территорий Российской Федерации осуществляется единым оператором газификации, региональным оператором газификации совместно с органами государственной власти субъекта Российской Федерации, органами публичной власти федеральных территорий в соответствии с разработанными на основании схем газоснабжения и газификации субъектов Российской Федерации с учетом топливно-энергетических балансов, утверждаемых соответственно высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации, руководителями исполнительно-распорядительных органов федеральных территорий, и принятыми в установленном порядке межрегиональными и региональными программами газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, а также со схемами расположения объектов газоснабжения, используемых для обеспечения населения газом. Порядок составления топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса. Финансирование программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций может осуществляться за счет средств федерального бюджета, бюджетов соответствующих субъектов Российской Федерации и иных не запрещенных законодательством Российской Федерации источников. Порядки разработки и реализации схем газоснабжения и газификации субъектов Российской Федерации, а также межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, утверждаемые Правительством Российской Федерации, должны предусматривать порядок (процедуру) согласования и утверждения указанных схем и программ, а также процедуру учета потребностей промышленных организаций в обеспечении газом эксплуатируемых ими объектов и (или) объектов, планируемых ими к запуску.

Планируемый к строительству газопровод не относится к объектам, которые в соответствии с Законом Самарской области от 12.07.2006 №90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области» подлежат отображению на схемах территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов поселений, генеральных планах городских округов Самарской области.

В соответствии с пунктом 2 статьи 39.41 Земельного кодекса Российской Федерации в данном обосновании не приводятся реквизиты решения об утверждении проекта планировки территории ввиду того, что на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 г. № 1816 для строительства данного объекта подготовка документации по планировке территории не требуется.

Решение об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд: не требуется.

Между обществом с ограниченной ответственность «Средневолжская газовая компания» и Никитиной Марией Борисовной заключен договор №УРК122846 от 23.03.2023г. о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации. Срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) домовладения и пуску газа – не позднее 30.10.2025г. (Дополнительное соглашение №3), срок действия договора №УРК122846 от 23.03.2023 - до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору (абзац 1 п. 33 Договора ТП).

Мероприятия по подключению (тех присоединению) определены в соответствии с техническими условиями №Т1-КИ/01755-23 от 04.08.2023г., которые являются неотъемлемой частью данного договора. (Дополнительное соглашение №2).

Проектирование газопровода связано с целью обеспечения газом жилого дома, расположенного по адресу: Самарская область, г. Кинель (Студенцы), СДТ Поволжский МИС, линия 5-я, д. 169.

В соответствии с пунктом 1 ст. 39.37 Земельного кодекса РФ публичный сервитут устанавливается для использования земельных участков и(или) земель в целях: строительство, реконструкция, эксплуатация, капитальный ремонт объектов электросетевого хозяйства, тепловых сетей, водопроводных сетей, сетей водоотведения, линий и сооружений связи, линейных объектов системы газоснабжения, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, трубопроводов для продуктов переработки нефти и газа, их неотъемлемых технологических частей, если указанные объекты являются объектами федерального, регионального или местного значения, либо необходимы для оказания услуг связи, организации электро-, газо-, тепло-, водоснабжения населения и водоотведения, подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, либо переносятся в связи с изъятием земельных участков, на которых они ранее располагались, для государственных или муниципальных нужд (далее также - инженерные сооружения).

Проектируемый газопровод и его охранная зона проходят по земельным участкам с кадастровыми номерами 63:22:0000000:4892 и 63:03:0000000:1967, а также и по землям, государственная собственность на которые не разграничена в границах кадастровых кварталов 63:03:0302012, 63:03:0302014, 63:03:0302015.

Сведения о правообладателях земельного участка, на котором спроектирован газопровод «Строительство сети газораспределения в г. Кинель (Студенцы). Газопроводы для газификации СДТ Поволжской МИС, линия 5-я, д. 169»:

- 63:22:0000000:4892, сведения, о котором внесены в Единый государственный реестр недвижимости. Форма собственности: частная (Собственность № 63:22:0000000:4892-63/084/2025-1, от 13.05.2025, Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости № 63:22:0000000:4892-63/084/2025-2 от 13.05.2025);

- 63:03:0000000:1967, сведения, о котором внесены в Единый государственный реестр недвижимости. Форма собственности: Государственная субъекта РФ (Постоянное (бессрочное) пользование № 63:03:0000000:1967-63/003/2017-1 от 21.03.2017, Собственность № 63:03:0000000:1967-63/084/2023-2 от 18.04.2023).

Согласно сведения Единого государственного реестра недвижимости земельный участок с кадастровым номером 63:03:0000000:1967, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: земельные участки (территории) общего пользования. В соответствии с классификатором видов разрешенного использования, утверждённого Приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 г. N П/0412, данный вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2, а именно улично-дорожная сеть (полоса отвода автомобильной дороги).

Случаи и особенности установления сервитута, публичного сервитута в отношении земельных участков, находящихся в границах полос отвода автомобильных дорог, устанавливаются в соответствии со статьей 25  Федерального закона "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 08.11.2007 N 257-ФЗ, допускается использование гражданами или юридическими лицами земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог (за исключением частных автомобильных дорог) в целях прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций, их эксплуатации, а также в целях строительства, реконструкции, капитального ремонта, в том числе прокладки, переноса, переустройства, эксплуатации линий связи и сооружений связи на условиях публичного сервитута.

Между обществом с ограниченной ответственность «Средневолжская газовая компания» и Министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области заключен Договор от 27.08.2025 № 03912 на прокладку, перенос, переустройство и (или) эксплуатацию инженерных коммуникаций в границах полосы отвода автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения в Самарской области.

Размещение инженерного сооружения для строительства объекта: «Строительство сети газораспределения в г. Кинель (Студенцы). Газопроводы для газификации СДТ Поволжской МИС, линия 5-я, д. 169», планируется на территориях нескольких муниципальных образований, поэтому потребуется принятие нескольких решений об установлении публичного сервитута, то есть решений органов смежных муниципальных образований. Это предусмотрено статьей 39.38 ЗК РФ. Настоящее обоснование об установлении публичного сервитута подготавливается в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:03:0000000:1967.

Таким образом, необходимо установить Публичный сервитут в границах земельного участка с кадастровым номером 63:03:0000000:1967.

Согласно статье 39.39 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ установление публичного сервитута осуществляется независимо от формы собственности на земельный участок.

Далее, в соответствии п. 3 статьи 39.41 Земельного кодекса Российской Федерации в целях обоснования размещения инженерного сооружения для строительства объекта: «Строительство сети газораспределения в г. Кинель (Студенцы). Газопроводы для газификации СДТ Поволжской МИС, линия 5-я, д. 169», разработаны альтернативные варианты прохождения трассы газопровода.

- Обоснование выбранного варианта сети газораспределения

В целях обоснования прохождения трассы газопровода по земельным участкам объекта: «Строительство сети газораспределения в г. Кинель (Студенцы). Газопроводы для газификации СДТ Поволжской МИС, линия 5-я, д. 169» разработан вариант трассы, где проектом предусмотрена прокладка газопровода со следующими техническими характеристиками:

1. Проектом предусмотрена прокладка газопровода среднего давления от места врезки к подземному ПЭ газопроводу среднего давления ф110х10 (проект № 43934291-0351-ГСН1 ООО «Автоматика»), проложенному параллельно дороги 36Н-240 Усть-Кинельский-Новый Сарбай-Урал-Муханово, до места врезки во входной патрубок ГРПШ, устанавливаемому по разделу ГСН2.

2. Суммарный расход газа с учетом перспективы Q=900 куб.м/час.

3. Давление в точке подключения Рф.=0,25 Мпа (согласно ТУ).

Врезку выполнить с использованием ПЭ патрубка-накладки 110/90 с ЗН. Газопровод вести трубой ПЭ 100 ГАЗ SDR-11 Ф90х8,2 мм, имеющим коэффициент запаса прочности не менее 2,7.

От цокольного ввода до ГРПШ газопровод проложить надземно стальной трубой Ф89х4 мм с установкой опоры.

4.Проектом предусмотрена прокладка газопровода среднего давления:

- подземно из полиэтиленовых труб ПЭ 100 ГАЗ SDR-11 по ГОСТ Р 58121.2-2018, имеющих коэффициент запаса прочности не менее 2,7, на глубине не менее 1,4 м до верха трубы

- Ø90х8,2, протяженность - 261,4 пм.

- надземно из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91

- Ø89х4,0, протяженность - 2,1 пм.

5. Проектом предусмотрена прокладка газопровода низкого давления:

- надземно из стальных электросварных прямошовных труб Ст 20 по ГОСТ 10704-91/ГОСТ 10705-80/ГОСТ 380-05

- Ø219х4,5 протяженностью - 2,5 м.

- подземно из полиэтиленовых труб ПЭ 100 ГАЗ SDR-11 по ГОСТ Р 58121.2-2018, имеющих коэффициент запаса прочности не менее 2,7, на глубине не менее 1,4 м до верха трубы.

- Ø225х20,4 протяженность - 1186,0 м.

- Ø160х14,6 протяженность - 451,0 м.

- Ø32х3,0 протяженность - 46,0 м.

Проектирование и строительство (реконструкцию) газопровода от проектируемой сети газораспределения газопровода среднего давления, (проектируемый ООО «СВГК» в рамках программы ЕОГ п.24 РПГ п.28 код объекта 63-22-801-000035). Материал труб-полиэтиленовый, способ прокладки-подземный, тип защитного покрытия-нет, максимальное рабочее давление 0,3000 Мпа, фактическое (расчетное) давление 0,25 Мпа, наличие электрохимической защиты-нет, проложенного вдоль трассы Усть-Кинельский-Новый Сарбай-Урал-Муханово до точки подключения газопровода низкого давления, диаметром по расчету не менее 25мм, материал труб-стальной, способ прокладки-надземный (наземный), тип защитного покрытия: лакокрасочное, максимальное рабочее давление 0,0050 Мпа, фактическое (расчетное) давление 0,0016 Мпа, протяженность: ориентировочно до границ земельного участка 1330,0 м.

Место расположения проектируемого газопровода выбрано исходя из наименьшего расстояния от начальной до конечной точки, с учетом плотности застройки и существующих коммуникаций (Приложение №1).

Проектируемый газопровод, прокладывается от точки врезки в границах земельного участка 63:22:0000000:4892, далее в юго-восточном направлении в границах земельного участка с кадастровым номером 63:03:0000000:1967, вид разрешенного использования: земельные участки (территории) общего пользования - фактические это участок является землями общего пользования. К тому же конфигурация земельного участка говорит о том, что это дорога. Затем проектируемый газопровод прокладывается по землям, государственная собственность на которые не разграничена в границах кадастровых кварталов 63:03:0302012, 63:03:0302014, 63:03:0302015.

Земельный участок с кадастровым номером 63:03:0000000:1967, площадь 194 371 кв., категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: земельные участки (территории) общего пользования. Площадь публичного сервитута в границах земельного участка с кадастровым номером 63:03:0000000:1967 составляет 129 кв.м., что меньше общей площади земельного участка на  194 242 кв.м., то есть площадь сервитута незначительная по отношению к общей площади земельного участка. Размещение проектируемого газопровода на земельном участке не приведёт ухудшению существующих условий использования земельного участка.

Проектируемый газопровод должен проходить только (либо по возможности максимально проходить) по земельным участкам общего пользования; в границах земель общего пользования; территории общего пользования.

При данных условиях протяженность трассы проектируемого газопровода в границах земельного участков с кадастровыми номерами 63:22:0000000:4892 и 63:03:0000000:1967, а также и по землям, государственная собственность на которые не разграничена в границах кадастровых кварталов 63:03:0302012, 63:03:0302014, 63:03:0302015, составила 1911 м. Данный вариант прохождения трассы газопровода является наиболее возможным способом и обеспечивает оптимальное использование территории общего пользования и безопасную эксплуатацию инженерного сооружения, в целях  размещения которого подано ходатайство об установлении публичного сервитута.

Размещение проектируемого подземного газопровода на землях общего пользования не предусматривает ухудшение условий использования земель по его целевому назначению и предусматривает минимальное ухудшение существующих условий использования земель только на период строительства газопровода.

Границы публичного сервитута сформированы по минимальным размерам, необходимым для размещения проектируемого газопровода на время его строительства и эксплуатации. В границы публичного сервитута входят охранные зоны газораспределительных сетей, размер которых устанавливается постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»: - вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода.

Согласно п. 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 г. №878, на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается юридическим и физическим лицам, являющимся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, в границах установленной охранной зоны:

а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;

б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;

ж) разводить огонь и размещать источники огня;

з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;

и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;

к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;

л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

В тоже время, ограничения, перечисленные в п. 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 г. №878, также не препятствуют собственнику в использовании земельного участка с кадастровым номером 63:03:0000000:1967 в соответствии с их разрешенным использованием и целевым назначением.

В соответствии с пунктом 3 статьи 39.41 Земельного кодекса РФ проработаны альтернативные варианты трассы газопровода.

- Описание альтернативного варианта размещения проектируемого газопровода

Разработан второй вариант трассы, где проектом предусмотрено:

1. Проектом предусмотрена прокладка газопровода среднего давления от места врезки к подземному ПЭ газопроводу среднего давления ф110х10 (проект № 43934291-0351-ГСН1 ООО «Автоматика»), проложенному параллельно дороги 36Н-240 Усть-Кинельский-Новый Сарбай-Урал-Муханово, до места врезки во входной патрубок ГРПШ, устанавливаемому по разделу ГСН2.

2. Суммарный расход газа с учетом перспективы Q=900 куб.м/час.

3. Давление в точке подключения Рф.=0,25 Мпа (согласно ТУ).

Врезку выполнить с использованием ПЭ патрубка-накладки 110/90 с ЗН. Газопровод вести трубой ПЭ 100 ГАЗ SDR-11 Ф90х8,2 мм, имеющим коэффициент запаса прочности не менее 2,7.

От цокольного ввода до ГРПШ газопровод проложить надземно стальной трубой Ф89х4 мм с установкой опоры.

4.Проектом предусмотрена прокладка газопровода среднего давления:

- подземно из полиэтиленовых труб ПЭ 100 ГАЗ SDR-11 по ГОСТ Р 58121.2-2018, имеющих коэффициент запаса прочности не менее 2,7, на глубине не менее 1,4 м до верха трубы

- Ø90х8,2, протяженность - 261,4 пм.

- надземно из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91

- Ø89х4,0, протяженность - 2,1 пм.

5. Проектом предусмотрена прокладка газопровода низкого давления:

- надземно из стальных электросварных прямошовных труб Ст 20 по ГОСТ 10704-91/ГОСТ 10705-80/ГОСТ 380-05

- Ø219х4,5 протяженностью - 2,5 м.

- подземно из полиэтиленовых труб ПЭ 100 ГАЗ SDR-11 по ГОСТ Р 58121.2-2018, имеющих коэффициент запаса прочности не менее 2,7, на глубине не менее 1,4 м до верха трубы.

- Ø225х20,4 протяженность - 1186,0 м.

- Ø160х14,6 протяженность - 451,

Проектируемый газопровод, прокладывается от точки врезки в границах земельного участка 63:22:0000000:4892, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного производства, для сельскохозяйственных целей. Далее в юго-западном направлении в границах земельного участка с кадастровым номером 63:03:0000000:1967, вид разрешенного использования: земельные участки (территории) общего пользования - фактические это участок является землями общего пользования. К тому же конфигурация земельного участка говорит о том, что это дорога. Затем проектируемый газопровод прокладывается по землям, государственная собственность на которые не разграничена в границах кадастровых кварталов 63:03:0302012, 63:03:0302014, 63:03:0302015.

При данных условиях протяженность трассы проектируемого газопровода по вышеперечисленным земельным участкам, находящиеся в муниципальной и Государственной собственности, составила 3823м. (Приложение №2)

Протяженность указанного инженерного сооружения по данному варианту превышает в два и более раза протяженность такого инженерного сооружения в случае его размещения на земельных участках, принадлежащих гражданам и юридическим лицам.

Расположение проектируемого газопровода по данном варианту повлечет значительное увеличение затрат и сроков разработки проектной документации в виду: прокладки газопровода через частные земли, вырубка деревьев, увеличение протяженности газопровода, необходимость переустройства коммуникаций.

Согласно статье 23 Земельного кодекса РФ публичный сервитут должен устанавливаться и осуществляться на условиях, наименее обременительных для использования земельного участка в соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием.

4.Заключение

На основании вышеизложенного и руководствуясь п. 3 статьи 39.41 Земельного кодекса Российской Федерации в целях обоснования размещения инженерного сооружения для строительства объекта: «Строительство сети газораспределения в г. Кинель (Студенцы). Газопроводы для газификации СДТ Поволжской МИС, линия 5-я, д. 169» - первый вариант прохождения трассы газопровода является, наиболее возможным способом и обеспечивает оптимальное использование территории земель общего пользования (земельных участков) и безопасную эксплуатацию инженерного сооружения, в целях размещения которого подано ходатайство об установлении публичного сервитута.

Данный вариант прохождения трассы газопровода, наименее затратный, располагаемый с учетом существующих коммуникаций и наименьшим образом обременяющий затрагиваемые земельные участки.

Трасса проектируемого газопровода была определена из условия минимизации строительных и эксплуатационных затрат, т.е. снижение стоимости строительства за счет выбора наиболее короткой трассы, снижения трудовых затрат за счет выбора трассы, проходящей по участкам с отсутствием существующих сооружений и наименее трудоемкими условиями строительства.

Принятый вариант прокладки газопровода минимально затрагивает интересы третьих лиц, так как расположен на землях и земельном участке, находящихся в муниципальной собственности, фактически используемыми под проездами, являющимися территорией общего пользования.

В рамках договора №УРК122846 от 23.03.2023г., в редакции дополнительных соглашений №1, №2, №3, проектная документация трассы газопровода по первому варианту разработана с учетом:

- обеспечения безопасности населения, существующих зданий, сооружений;

- обеспечения безопасной эксплуатации инженерного сооружения в соответствии с Техническими условиями №Т1-КИ/01755-23 от 04.08.2023г.

В тоже время, проектная документация трассы газопровода по первому варианту подготовлена в соответствии с требованиями действующего законодательства, а именно следующих нормативных правовых актов:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. №190-ФЗ;

- СП 62.13330-2011* «Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002»;

- СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии»;

- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;

- СП 42-102-2004 «Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб»;

- Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления» от 29.10.2010 г. №870.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 20.11.2000 №878 публичный сервитут устанавливается в границах охранной зоны инженерной коммуникации, проходящей на расстоянии 2 м с каждой стороны от оси газопровода.

Договор №УРК122846 от 23.03.2023г., о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации, технические условия №Т1-КИ/00656-22 от 23.03.2023, дополнительное соглашение №1, дополнительное соглашение №2 от 04.08.2023г.,  технические условия № Т1-КИ-01755-23 от 04.08.2023., дополнительное соглашение №3 от 15.08.2025г., Договор №03912 от 27.08.2025г. входят в состав Приложение «Обоснования необходимости установления публичного сервитута».