Пояснительная записка

Проектируемую трассу линейно-кабельных сооружений (ЛКС) планируется выполнить на действующей инфраструктуре автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области «Самара-Бугуруслан» без перерыва движения транспорта.

Данным проектом предусматривается создание инфраструктуры на основе пакета (мультисистемы) из микротрубок для последующей пневмозадувки волоконно-оптических кабелей  в городском округе Кинель. Место прокладки пакета микротрубок – обочина, либо, в местах сужения – укрепленная полоса обочины автодороги. Разработка микротраншеи  шириной 0,1 м и глубиной 0,5 м выполняется с применением траншеекопателя с фрезерной установкой  с одновременной укладкой мультисистемы из 6 микротрубок. (Для наглядности приложены рисунки)

Переходы через съезды, автодороги, площадки перед остановками общественного транспорта предусмотрено выполнить методом горизонтально направленного бурения (ГНБ) с прокладкой полиэтиленовой трубы диаметром 110 мм. Пересечение с подземными инженерными коммуникациями предусматривается, в основном, поверх пересекаемых коммуникаций.

Для обеспечения надежной работы волоконно-оптической линии связи и сокращения возможных механических повреждений оптического кабеля при прокладке в траншее совместно с пакетом микротрубок прокладывается сигнальная предупредительная лента.

Проектируемый линейный объект относится к категории – «линия связи». Класс проектируемого линейного объекта – подземный.

Мероприятия по защите сохраняемых объектов капитального строительства, существующих и строящихся:

До начала земляных работ по прокладке пакета микротрубок строительная организация должна вызвать на трассу представителей организаций, имеющих подземные сооружения, с целью уточнения их места прохождения и глубины залегания на местности. Точное расположение коммуникаций в местах сближений и пересечений должно быть установлено строительной организацией в присутствии представителя эксплуатации трассовыми приборами и шурфованием. Производство работ без письменного разрешения в охранных зонах действующих сетей запрещается. В случае обнаружения коммуникаций, не указанных в проекте, или обозначающих их знаков, земляные работы должны быть приостановлены, а на место работ необходимо вызвать представителей организаций, эксплуатирующих обнаруженные сети.

Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия:

В границах зон планируемого размещения линейного объекта объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации, и выявленные объекты культурного наследия (памятники архитектуры, истории и культуры) отсутствуют.

Мероприятия по охране окружающей среды:

Проектом предусмотрены следующие мероприятия, направленные на охрану и рациональное использование земельных ресурсов:

-	работы выполняются в строго отведенных границах;

-	своевременная уборка мусора и отходов для исключения загрязнения территории отходами производства;

-	применение строительных материалов, имеющих сертификат качества;

-	выполнение работ, связанных с повышенной пожароопасностью, специалистами соответствующей квалификации;

-	все временно занимаемые земли после завершения работ подлежат восстановлению в первоначальном виде.

Разработка микротраншеи производится специальным траншеекопателем,

который движется в основном по обочине автомобильных дорог.

Пакет из 6 микротрубок, внешний диаметр каждой из которых составляет 16 мм